Отчёт по технической части. Носков М.С., Стельмух Н.С.

Расчёт давлений

Методика расчёта на Земле:

*Основной закон: P=ρgh

(м.вд.ст.) – не табличная единица измерения, обозначающая давление одного метра столба воды.

- Первостепенно определимся с давлением насоса.

Используя закон гидростатики* определим давление столба жидкости в граничном случае, когда при вертикальном положении трубки вода ещё не выходит за её границы. Таким образом предельная высота столба жидкости составила 2.9 метра, следовательно, P = 2.9 м.вд.ст.

2) Рассчитаем давление столба жидкости* в условиях строения лунной базы. Предполагаем высоту установки 1.5 метра. Тогда Pст = 1.5 м.вд.ст.

3) Оценим давление на одной форсунке. Для этого установим одну форсунку на конце трубки и замерим предельную высоту, при которой на форсунку всё ещё подаётся вода. Таким образом высота столба жидкости составила 2.7 метра, следовательно, одна форсунка принимает на себя Pфорс = 0.2 м.вд.ст.

4) Из аддитивности давления составим равенство: Pнас=Pст+n×Pфорс, из которого рассчитаем количество форсунок, где Pнас – давление насоса; Pст – давление нового столба жидкости; Pфорс – давление на одной форсунке; n – число форсунок.

2.9 = 1.5 + n*0.2  n = 7

Расчёт угла раствора форсунки:

Методика расчёта: эксперимент.

- Расположим включённую форсунку на расстоянии 10 см от листа бумаги А4 и замерим диаметр получившегося пятна. Диаметр равен также 10 см.

- Проиллюстрируем геометрическую интерпретацию результатов эксперимента:

Здесь основание треугольника – лист бумаги. Из геометрических соображений находим, что α≈53.14

Расчёт потребления:

Методика расчёта:

**Основной закон: P=UI

- Рассчитаем общее потребление всех электрических объектов, включённых в установку, исходя из их технических характеристик, указанных производителем, используя закон**

| Объекты, работающие от сети 220 В | Объекты, работающие от сети Raspberry pi pico 5 В |
| --- | --- |
| Лампы (6): 108 Вт, 0.49 А | Датчик освещения: 0.075 Вт, 15 мА |
| Насос: 100 Вт, 0.45 А | Датчик погружения: 0.1 Вт, 20 мА |
| Вентилятор: 15 Вт, 0.068 А | Экран: 1 Вт, 0.2 А |
| УФ-лампа: 13 Вт, 0.059 А | Энкодер: 0.1 Вт, 20 мА |
|  | Модуль реле: 0.2 Вт, 40 мА |
|  | Rpi pico: 0.7 Вт, 140 мА |
| Итого: Pобщ= 136 Вт, Iобщ= 0.618 А | Итого: Pобщ= 2.175 Вт, Iобщ= 0.435 А |