Отчет: Концепция лунных баз, системы жизнеобеспечения и космические оранжереи

1. Зачем человечеству лунные базы?

Создание постоянно действующих баз на Луне является ключевым этапом в трансформации подходов к освоению космоса, обусловленным несколькими стратегическими и практическими причинами:

- Использование местных ресурсов (ISRU): Луна рассматривается как источник важнейших ресурсов, в первую очередь — водяного льда, обнаруженного в постоянно затененных полярных кратерах. Лед можно перерабатывать в питьевую воду, кислород для дыхания экипажа и водородно-кислородное ракетное топливо. Местный грунт (реголит) планируется плавить и использовать для 3D-печати строительных конструкций. В долгосрочной перспективе Луна интересна добычей изотопа гелия-3 для чистой термоядерной энергетики и редкоземельных металлов.

- Подготовка к полетам на Марс: Луна является идеальным испытательным полигоном. В условиях вакуума, космической радиации, абразивной лунной пыли и пониженной гравитации (1/6 от земной) человечество сможет отработать замкнутые системы жизнеобеспечения, ядерные генераторы, скафандры и робототехнику перед отправкой людей на Марс.

- Наука и геополитика: Освоение Луны связано с геополитическим соперничеством космических держав за стратегически важные территории, особенно на Южном полюсе. Кроме того, база на обратной стороне Луны позволит разместить астрономические обсерватории, свободные от радиопомех Земли.

2. Архитектурный облик лунной базы

Сегодня формируются две основные концепции лунных баз — американская (программа Artemis) и российско-китайская (Международная научная лунная станция, МНЛС). Обе станции планируется разместить в районе Южного полюса Луны, так как там есть пики вечного света для солнечных батарей и лед в темных кратерах.

- Облик базы Artemis (Artemis Base Camp): Центральным элементом станет Базовый обитаемый модуль (FSH). Он представляет собой трехэтажную гибридную конструкцию высотой около 7,8 метра. Нижний ярус — это жесткий металлический цилиндр (диаметром 4,4 м), где разместятся шлюз, зона очистки скафандров от пыли и мастерская. Два верхних этажа заключены в надувную оболочку (в развернутом виде диаметром 6,5 м), где будут находиться спальные каюты, медицинский отсек, биологическая лаборатория и тренажеры для поддержания мышечной массы. По поверхности космонавты будут перемещаться на открытых луноходах и внутри Герметичного ровера.

- Облик МНЛС (Россия/Китай): Эта база будет иметь высокоавтоматизированную распределенную структуру, в том числе с возможностью подземного базирования. Китайские инженеры рассматривают развертывание надувных жилых модулей внутри естественных лунных пещер — лавовых трубок, что обеспечит идеальную защиту от радиации, метеоритов и резких перепадов температур. Над входами в пещеры мобильные роботы-3D-принтеры напечатают защитные купола из реголита, а сообщение с поверхностью обеспечит лифт. Энергию базе должна давать компактная автоматическая ядерная электростанция (например, российская установка на базе реактора «Елена-АМ»).

3. Экипаж: численность и сроки пребывания

Продолжительность нахождения людей на Луне ограничивается запасами ресурсов и предельными дозами радиации, поэтому длительность миссий будет увеличиваться постепенно.

- Программа Artemis: На первом этапе высадки (миссия Artemis III) на поверхность отправятся 2 астронавта на 7 суток. В дальнейшем (после 2028-2030 гг.), когда будет построен модуль FSH, экипаж расширится до 4 человек, а срок пребывания составит от 30 до 45 суток (в перспективе — до 60 дней или 2 месяцев).

- Программа МНЛС: На первых этапах база будет строиться роботами в полностью беспилотном режиме. С 2036 года начнутся высадки пилотируемых экипажей в составе 3–4 человек. Первые вахты составят около 14 суток (один лунный день), а после введения в строй надежных укрытий и оранжерей их длительность возрастет до 60–90 суток.

- В инженерных расчетах лунных теплиц (например, европейский проект GHM) урожай и системы жизнеобеспечения оптимизируются на длительное поддержание экипажа из 6 человек.

4. Космические фермы и теплицы (Оранжереи)

Зачем они нужны?

По мере удлинения миссий доставка всех припасов с Земли становится нерентабельной, поэтому базы должны переходить на биорегенеративные системы жизнеобеспечения (BLSS).

- Питание: Фермы должны обеспечивать от 50% до 100% суточных калорий. Более того, длительная космическая радиация разрушает витамины в консервах, поэтому для защиты здоровья космонавтам жизненно необходима свежая пища, богатая антиоксидантами и витаминами.

- Регенерация атмосферы и воды: Растения перерабатывают выдыхаемый углекислый газ в кислород для дыхания (фотосинтез), а также работают как биофильтры, испаряя через листья влагу (транспирация), которая затем конденсируется в чистую воду.

- Психологическая поддержка: Уход за растениями и наличие зеленого, яркого окружения серьезно снижают психологический стресс экипажа в условиях экстремальной изоляции.

Конструкция лунных ферм

Космические фермы проектируются с учетом лунной гравитации и дефицита ресурсов:

- Greenhouse Module (GHM, проект ESA): Это крупная гибридная теплица, состоящая из центрального жесткого ядра (с насосами и климат-контролем) и четырех гигантских надувных лепестков. Полезная площадь выращивания составит 658 м² (в 5 ярусов), что позволит произвести 4100 кг пшеницы, сои, картофеля и салатов за 655 суток.

- Mars-Lunar Greenhouse (Университет Аризоны): Надувные цилиндрические теплицы длиной 5,5 метра, где разные растения (помидоры, клубника, салат) растут вместе по технологии "кабельной культуры" с использованием светодиодов, охлаждаемых водой.

- «Витацикл-Т» (Россия): Инновационная малогабаритная оранжерея для выращивания салатов, редиса и зелени. Она представляет собой вращающийся цилиндрический барабан, где растения растут корнями наружу, а листьями внутрь, к источнику света. Для освещения применяются монохроматические и импульсные светодиоды (красный, синий, зеленый, УФ), работающие в режиме стробоскопа (например, 1 секунда света, 3 секунды темноты), что позволяет растениям усваивать кванты света при радикальном снижении затрат электроэнергии.

- В качестве субстрата обычную землю использовать нельзя из-за гниения и непредсказуемости бактерий; вместо нее используются искусственные минераловатные коврики, гидропоника, а также войлочные ткани с ионообменными смолами.

Упоминаются ли методы аэропоники?

Да, методы аэропоники упоминаются напрямую. В европейском проекте оранжереи Greenhouse Module (GHM) система подачи питательных веществ (NDS) спроектирована по гибридному принципу: она сочетает аэропонные форсунки-распылители (с шагом в 20 см) и метод питательного слоя (NFT). Кроме того, при исследованиях поведения жидкостей в космосе подчеркивается, что пониженная гравитация принципиально меняет динамику движения воды. Земная гравитация естественным образом направляет потоки воды и формирует зону корней, тогда как на Луне (1/6 G) эти изменения критически влияют на смачивание почвы, а также на эффективность работы аэропоники и гидропоники, что требует адаптации распылительных насосов и систем циркуляции растворов.