Расчёт расстояния h от ламп до растений.

Метод расчёта: теоретический

Основные формулы:

*PPFD=ΦS; где 𝛷 – фотонный поток одной лампы = 36 мкмоль/с, S – эффективная площадь засветки.

**S = W×L; где W – ширина засветки, L – длина лампы.

***W=2×h×tan(α2), где α – угол раствора одной лампы, экспериментально определённый как 120°

Кейл, мангольд и базилик – светолюбивые культуры. Для активного набора биомассы им требуется PPFD в диапазоне 200-300 мкмоль/м2*с при периоде освещения 16 часов.

Из формул, приведённых выше с учётом количества ламп, равного 6 определим расстояние от ламп до растений в разные стадии роста, объединив примерные диапазоны показаний PPFD.

| Растения | Диапазон PPFD (мкмоль/м2*с) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проращивание семян | Нарост зелёной массы |
| Кейл | 200-400 | 400-700 |
| Мангольд | 100-200 | 250-400 |
| Базилик | 100-300 | 250-400 |

Итого:

PPFDпроращ = 200 мкмоль/м2*с => h1 = 0.21 м

PPFDнар = 400 мкмоль/м2*с => h2 = 0.1 м